Конкурсное задание

по методике WORLDSKILLS

КОМПЕТЕНЦИЯ

« 18874 СТОЛЯР»

«Изготовление скамейки из массива древесины»

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

Введение

Требования к квалификации

Конкурсное задание Модуль №1

Критерии оценки

Отраслевые требования ТБ

Количество часов на выполнение задания: 6 часов

- ВВЕДЕНИЕ

1.1. Название и описание профессиональной компетенции. Столярное дело.

Столя́р — профессиональный рабочий, ремесленник, работающий с деревом, изготавливающий изделия из дерева или изделия на основе дерева. Столяр занимается столярными работами: изготовлением сложной мебели, дверей, окон, арок, лестниц и других изделий из массива древесины. Столяр работает ручным, электрифицированным инструментом и на деревообрабатывающих станках

Профессия столяра востребована в мебельном производстве, в строительстве домов, в отделке домов, в авиационной промышленности (изготовление деревянных планеров и частей самолетов) и в других сферах.

Столяр должен знать: свойства древесины разных пород, способы ее обработки; дефекты древесины, способы изготовления, пригонки и навески столярных изделий; технологию и оборудование.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ

| Раздел |  | Важность (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чертёж | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Чтение и выполнение чертежей согласно стандартам ISO - Понимание необходимости составления точного чертежа для качественной работы |  |
|  | Специалист должен уметь: - Начертить полноразмерный чертёж 1:1 (например, дверь или рама) - Чертить все необходимые типы линий: линии видимого контура, выносные и размерные линии, линии невидимого контура и т.п - Чертить прямые линии однородной толщины для одного и того же типа линий - Чертить точные, с правильными пропорциями детали соединений, четко соблюдать места пересечений. Все скрытые детали должны быть показаны на чертеже - Размеры: убедиться в точности размеров (погрешность до 0,5 мм) - При необходимости чертить горизонтальные и вертикальные разрезы каждого компонента (погрешность до 1 мм) - Создать законченный чертеж, лишенный грязных пятен от карандашного грифеля или разводов от ластика |  |
| 2 | Внутренние соединения | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Внутренние соединения - Материалы и процессы их изготовления; - Правила техники безопасности при работе с: - ручным столярным инструментом - электрифицированным инструментом - деревообрабатывающими станками - Необходимость плотно подогнанных соединений для формирования поверхности под склейку |  |
|  | Специалист должен уметь: - Создавать аккуратные пазы под шип вручную, с помощью электрифицированного инструмента и деревообрабатывающих станков (например: электрический фрезер, долбежный станок и т.п.) - Создавать пазы под шип, лишенные зарубок от долота или стамески - Создавать пазы под шип правильного размера для соединения с допустимыми зазорами - Создавать шипы вручную, с помощью электрифицированного инструмента и д/о станков (например, традиционная шипорезная пила, японская пила, ленточнопильный станок) - Создавать шипы, параллельные и лишенные зарубок от пилы или стамески - Создавать хорошо подогнанные друг к другу соединения, которые можно соединить методом «плотная посадка» |  |
| 3 | Внешние соединения | 25 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Внешние соединения - Материалы и процессы их изготовления; - Правила техники безопасности при работе с: - ручным столярным инструментом - электрифицированным инструментом - деревообрабатывающими станками - Необходимость плотно подогнанных соединений для формирования поверхности под склейку |  |
|  | Специалист должен уметь: - Сформировать соединение, соответствующее чертежу - Сформировать законченные соединения - Сформировать соединения с максимальным зазором 0,15 мм в плечах - Сформировать соединения, не имеющие заполнений или пустот |  |
| 4 | Отделка поверхности и внешний вид | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Понимание того, что клиент основывает свою оценку проекта на внешнем виде готового столярного изделия |  |
|  | Специалист должен уметь: - Создать столярное изделие, коробление которого находится в пределах 1 мм - Создать столярное изделие, погрешность углов которого не превышает 1 мм - Создать столярное изделие, детали которого в местах сопряжений не имеют провесов - Создать столярное изделие с последовательностью гнутых форм - Создать столярное изделие с идеально подогнанными деталями - Создать столярное изделие без сколов или других дефектов |  |
| 5 | Соответствие | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Интерпретация чертежей согласно стандартам ISO - Понимание того, что готовая работа должна соответствовать заказу клиента |  |
|  | Специалист должен уметь: - Обеспечить точное соответствие готового изделия чертежу - Обеспечить отсутствие в готовом изделии сращений или следов починки |  |
| 6 | Размер | 20 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Интерпретация чертежей согласно стандартам ISO - Демонстрация того, что размеры очень важны, т.к. изделие неправильного размера не подойдёт к тому месту, куда оно должно быть установлено |  |
|  | Специалист должен уметь: - Создать столярное изделие, отклонения которого от заданных размеров не превышают 1 мм |  |
| 7 | Материал | 5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - Знание материалов и процессов их изготовления - Понимание необходимости безотходного и бережливого производства |  |
|  | Специалист должен уметь: - Создать столярное изделие, не допуская ошибок, требующих замен древесины |  |
|  | Всего | 100 |

Теоретические знания

Теоретические знания необходимы, но они не подвергаются явной проверке.

Практическая работа

На конкурсе оценивается лишь практическая работа. Однако же, участникам понадобится обширный багаж теоретических знаний, чтобы адекватно продемонстрировать свои практические навыки в ходе конкурса. В ходе конкурса будут важны такие факторы, как знание столярного дела и мастерство в этой области, планирование проекта, распределение времени, порядок выполнения действий и безопасные методы работы.

3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Требования к проекту Конкурсного задания

Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти инструктаж по технике безопасности.

Надеть спецодежду, организовать рабочее место.

Необходимо заранее ознакомиться с данным Конкурсным заданием и списком инструмента и в случае возникновения вопросов задать их организаторам.

В процессе выполнения конкурсных заданий, участники имеют право общаться со своими экспертами только в присутствии независимого эксперта (эксперт, не имеющий заинтересованности в получении преимуществ данным участником перед другими участниками). Уточняющие вопросы конкурсант может задавать только до начала выполнения задания.

В процессе выполнения задания участник должен соблюдать очередность этапов согласно Конкурсному заданию и технику безопасности.

Содержанием конкурсного задания являются Столярные работы.

Конкурсное задание (КЗ) включает в себя один Модуль. На выполнение КЗ отводится два дня.

МОДУЛЬ № 1

«Изготовление скамейки из массива древесины»

Суммарное время на выполнение конкурсного задания: 6 часов.

1 день – МОДУЛЯ № 1

Время на выполнение задания – 2 часа

1. Подготовка рабочего места:

- расположение инструментов и заготовок в соответствующем порядке;                      - проверка соответствия используемого инструмента.                                                              2. Разметка деталей (ножки, ребро жесткости);                                                             3.Торцевание заготовок по длине;                                                                             4.Формирование гнезд;                                                                                                                5.Снятие фасок 10х10;

2 день – МОДУЛЯ № 1

Время на выполнение задания – 4 часа

1.Обработка шлифованием деталей;

2.Сборка изделия;

3.Разметка деталей крышки;

4.Торцевание деталей

5.Формирование соединения (шуруп);

6.Сборка на сухо;

7.Формирование окружности крышки;

8.Обработка шлифованием деталей;

9.Сборка изделия

10.Уборка рабочего места.

Рабочие чертежи

- КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

| Субъективные критерии |  |
| --- | --- |
| Критерии | Начисляемые баллы |
| Качество выполнения гнезд, фасок, углов и соединений. | 38 |
| Шлифование. | 16 |
| Не соблюдение правил техники безопасности и норм охраны труда | -5 |
| Всего | 54 |
| Объективные критерии |  |
| Критерии | Начисляемые баллы |
| Зазоры | 30 |
| Линейные размеры | 6 |
| Жесткость собранной конструкции | 5 |
| Внешний вид | 5 |
| Замена заготовки | -3 |
| Всего | 46 |
| Итого | 100 |

Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, необходимо предъявить Жюри. Жюри имеет право запретить использование любых предметов, которые будут сочтены не относящимися к разрешающим инструментам, или же они могут дать участнику несправедливое преимущество.

| Наименование | длина | ширина | толщина |
| --- | --- | --- | --- |
| Ножки – 2 шт. | 250 | 180 | 20 |
| Ребро жесткости – 1 шт. | 250 | 100 | 20 |
| Крышка – 1 шт. | 340 | 190 | 20 |

8. ОТРАСЛЕВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.1. Столяры обязаны соблюдать требования безопасности труда для обеспечения защиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером работы: подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях отделочных работ, материалов и конструкций; возникновение напряжения на металлических конструкциях и частях оборудования, нормально находящихся без напряжения.

1.2. Для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий столяры обязаны использовать: костюмы хлопчатобумажные или костюмы из смешанных тканей; перчатки с полимерным покрытием; ботинки с металлическим носком; очки защитные; наушники противошумные или вкладыши противошумные.

1.3. В процессе повседневной деятельности столяры должны:

Поддерживать порядок на рабочих местах, очищать их от мусора, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций; быть внимательными во время работы и не допускать нарушений требований безопасности труда.

1.4. Столяры обязаны немедленно извещать преподавателя, эксперта о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, об ухудшении своего здоровья, в том числе о появлении острого профессионального заболевания (отравления).

2.ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы столяры обязаны:

- надеть кепку, спецодежду, спецобувь установленного образца;

- получить задание на выполнение работы у эксперта и пройти инструктаж на рабочем месте с учетом специфики выполняемых работ.

2.2. После получения задания у эксперта столяры обязаны:

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты, проверить их исправность;

- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности;

- подобрать оборудование, инструмент и материалы, необходимые при выполнении работ, проверить их на соответствие требованиям безопасности;

- проверить устойчивость ранее установленных конструкций.

2.3. Столяры не должны приступать к выполнению работ при следующих нарушениях требований безопасности:

- неисправности приспособлений и инструмента, указанных в инструкциях заводов-изготовителей, при которых не допускается их применение;

- несвоевременном проведении очередных испытаний средств защиты работающих или истечении срока их эксплуатации, установленного заводом-изготовителем;

- несоответствии материалов требованиям безопасности;

- загроможденности или недостаточной освещенности рабочих мест (не менее 500 люкс) и подходов к ним;

- потере устойчивости ранее установленных конструкций.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

3.1. Применяемые при работе деревянные ручки ручного инструмента должны быть гладко обработаны, тщательно подогнаны и закреплены, а рабочие органы не должны иметь трещин, выбоин, сколов.

3.2. При работе ручной пилой следует использовать прочную опору. При необходимости распиловки заготовки под углом следует применять шаблон, специально предназначенный для этой цели.

3.3. Хранить и переносить инструмент, гвозди, болты, замки, скобяные изделия и другие мелкие детали следует в чемоданчике или сумке, а выступающие острые части - зачехлять.

3.4. При работе на циркульной пиле столяры обязаны:

А) проверить наличие и правильность установки защитного кожуха пильного диска, а также наличие и надежность крепления ограждения передаточного механизма (клиноременной передачи, валов и муфт);

Б) обеспечить правильность установки расклинивающего ножа (расстояние от лезвия ножа до зубьев пилы должно быть не более 10 мм);

В) проверить исправность пильного диска и прочность его крепления;

Г) досылать конец разрезаемой заготовки специальным толкателем;

Д) проверить исправность заземлителя.

3.5. Подключать к электросети станки и механизмы следует только специальным штепсельным разъемом.

3.6. Замену рабочего (сменного) инструмента на ручных машинах с электроприводом, а также его регулировку и ремонт следует производить только на отключенной от электросети машине.

3.7. При перерывах в работе или при переноске ручных машин с электроприводом на другое место их следует отключать от сети.

3.8. При применении машин с электрическим приводом столярам запрещается:

А) натягивать и перегибать кабели;

Б) допускать пересечение кабелей электрических машин с электрокабелями и электросварочными проводами, находящимися под напряжением, а также шлангами для подачи горючих газов;

В) передавать электрическую машину другому лицу;

Г) оставлять без надзора включенный электроинструмент.

3.9. Приготовление столярного клея, разведение красок, лаков и антисептических составов следует производить в помещении, оборудованном приточно-вытяжной вентиляцией с обеспечением не менее 5 - 8-кратного воздухообмена. При этом запрещается применение открытого огня и самодельных электронагревательных приборов.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. При обнаружении неисправностей средств подмащивания, технологической оснастки, электроинструмента работу необходимо приостановить и принять меры к их устранению. В случае невозможности устранения неисправностей собственными силами столяры обязаны сообщить об этом эксперту или руководителю работ.

4.2. В случае загорания пиломатериалов, деревянных конструкций и изделий столяры строительные обязаны погасить очаг возгорания с помощью огнетушителей и других подручных средств. При невозможности ликвидации пожара собственными силами следует вызвать пожарную охрану и сообщить эксперту или руководителю работ.

4.3. При обнаружении загазованности помещения столярам следует приостановить работы, выключить электроприборы и инструменты, покинуть помещение и сообщить о случившемся эксперту.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. Отключить от сети применяемый электроинструмент и убрать в отведенное для этого место.

5.2. Привести в порядок рабочее место.

5.3. Обо всех неполадках, имевших место во время работы, необходимо сообщить эксперту или руководителю работ.

6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОМ

1. Убедиться в исправном состоянии инструмента:

- Сетевой шнур не должен иметь перегибов и повреждений изоляции, аккумулятор должен быть надежно установлен и зафиксирован.

-  Вилка должна соответствовать сетевой розетке, запрещается использовать переходники.

-  Защитные кожухи и ограждения должны находиться в исправном состоянии, и надежно крепиться на предусмотренных для этого местах, а также иметь достаточный ход для регулировки (при наличии).

-  Зажимные и установочные элементы не должны иметь сработанных или поврежденных поверхностей.

2. Застегнуть обшлага рукавов, убрать свободные и свисающие края одежды, длинные волосы убрать под головной убор.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО:

1. Использовать средства индивидуальной защиты для соответствующих видов работ:

- Работы с выделением пыли – респиратор.

- Работы с образованием отлетающих частиц – защитные очки или панорамная маска.

- Работы, сопровождающиеся повышенным уровнем шума – шумозащитные наушники или беруши.

2. Перед тем, как приступить к работе, опробовать электроинструмент на холостом ходу (без нагрузки).

3. Располагать электроинструмент таким образом, чтобы при возможной поломке закрепленного режущего инструмента или насадки, не оказаться на траектории летящих обломков.

4. Располагать сетевой шнур на достаточном расстоянии от источников тепла, влаги, масла, движущих частей и острых краев.

5. Использовать только инструмент и оснастку, рекомендованные производителем данного электроинструмента.

6. Отключать электроинструмент от источника питания при перерывах в работе, перед регулировкой, а также перед сменой режущего инструмента и насадок.

7. Перед пуском электроинструмента снимать все гаечные, регулировочные и другие ключи после выполнения установок и регулировок.

8.  В случае падения электроинструмента внимательно осмотреть его и рабочую насадку и, удалив посторонних из рабочей зоны, опробовать электроинструмент на холостом ходу на максимальной мощности, в течение не менее, чем одной минуты. Стоять при этом нужно в стороне от плоскости возможного разлета осколков при поломке насадки.

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Пользоваться электроинструментом во взрыво- и пожароопасной средах: при наличии газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

2. Допускать посторонних лиц к месту производства работ.

3. Производить работы в утомленном состоянии или состоянии какого-либо вида опьянения, а также под воздействием препаратов, притупляющих внимание и быстроту реакции.

4. Использовать электроинструмент с неисправным выключателем.

5. Использовать инструмент и оснастку, не рекомендованные производителем данного электроинструмента.

6. Включать электроинструмент во время переноски (перемещения).

7. Использовать сетевой шнур для переноски электроинструмента и извлечения вилки из розетки.

8. Оставлять электроинструмент без присмотра.

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ:

1. Отключить электроинструмент от источника питания.

2. Очистить его от грязи и пыли.

3. Хранить электроинструмент следует в местах и условиях, недоступных для детей и исключающих его использование посторонними лицами.

ПОМНИТЕ! Ваша безопасность – в Ваших руках!